### چک لیست Hardening میکروتیک

این چک لیست بر اساس اولویت‌های امنیتی و منطقی تنظیم شده است تا حداکثر امنیت دستگاه (RouterOS) را تضمین کند.

## فاز اول: آماده‌سازی و پایداری (Pre-Hardening)

این اقدامات، پلتفرم عملیاتی دستگاه را پایدار و امن نگه می‌دارند.

### ۱. تهیه نسخه پشتیبان (Backup)

دلیل: قبل از هرگونه تغییر امنیتی، تهیه بک‌آپ ضروری است تا در صورت بروز مشکل در کانفیگ، بتوان به سرعت به حالت قبل بازگشت.

/system backup save name=Pre_Hardening_Config

### ۲. به‌روزرسانی RouterOS و Firmware

دلیل: به‌روزرسانی به آخرین نسخه پایدار، تمامی آسیب‌پذیری‌های امنیتی شناخته‌شده را برطرف می‌کند.

/system package update check-for-updates

/system package update install

### ۳. تنظیم تاریخ و ساعت سیستم (NTP)

دلیل: زمان‌بندی دقیق برای ثبت صحیح رویدادها (Logs) حیاتی است. در صورت نفوذ، زمان دقیق وقوع حمله برای بررسی قضایی و فنی لازم است.

/system ntp client set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=ntp.day.ir secondary-ntp=server 0.asia.pool.ntp.org

## فاز دوم: کنترل دسترسی و احراز هویت (Access & Authentication)

این اقدامات از دسترسی غیرمجاز به دستگاه جلوگیری می‌کنند.

### ۴. حذف/غیرفعال کردن کاربر admin پیش‌فرض

دلیل: admin رایج‌ترین نام کاربری برای حملات بروت‌فورس است. ایجاد یک نام کاربری جدید و غیرفعال کردن پیش‌فرض، خطر نفوذ را به شدت کاهش می‌دهد.

/user add name=new_sysadmin password="<Your_Strong_Password>" group=full

/user disable admin

### ۵. بستن/محدود کردن سرویس‌های مدیریتی

دلیل: سرویس‌هایی مانند FTP, HTTP, Telnet از نظر امنیتی ضعیف هستند. دسترسی به SSH و WinBox باید فقط برای آدرس‌های IP مجاز مدیریتی محدود شود.

/ip service disable ftp,http,api,telnet

/ip service set winbox address=<Your_Admin_IP>/32

/ip service set ssh address=<Your_Admin_IP>/32

### ۶. بلاک کردن دسترسی با MAC Address

دلیل: دسترسی از طریق مک (Mac-Winbox) می‌تواند بدون نیاز به IP و رمزگذاری انجام شود و به هکر اجازه می‌دهد در شبکه محلی (LAN) دستگاه را مدیریت کند. این دسترسی باید محدود شود.

/tool/mac-server/set allowed-interface-list=none

/tool/mac-server/mac-winbox/set allowed-interface-list=none

tool/mac-server/ping/set enabled=no

### ۷. افزایش امنیت SSH

دلیل: فعال‌سازی رمزنگاری قوی‌تر برای SSH (Strong Crypto) از الگوریتم‌های رمزنگاری قدیمی و ضعیف‌تر جلوگیری می‌کند.

/ip ssh set strong-crypto=yes

## فاز سوم: فیلترینگ و دفاع محیطی (Perimeter Defense)

این اقدامات لایه‌ای دفاعی برای بسته‌های ورودی به سمت خود روتر ایجاد می‌کنند.

### ۸. فیلتر ورودی (Input Chain) با فایروال

دلیل: این مهم‌ترین قانون فایروال است. بستن تمامی ترافیک ورودی به سمت روتر از اینترنت و باز گذاشتن تنها ترافیک مجاز (مانند مدیریت یا VPN) ضروری است.

#### الف. قانون‌های مجاز برای مدیریت (باید بالاتر از قانون Drop باشند):

/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=22 src-address=<Your_Admin_IP>/32 action=accept comment="Allow SSH Access"

/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=8291 src-address=<Your_Admin_IP>/32 action=accept comment="Allow Winbox Access"

#### ب. Drop کردن بقیه ترافیک ورودی:

/ip firewall filter add chain=input in-interface=<WAN_Interface_Name> action=drop comment="Drop all other traffic to router from WAN"

### ۹. بستن Bogon IPها

دلیل: Bogon IPها آدرس‌هایی هستند که نباید هرگز در اینترنت عمومی حضور داشته باشند. بلاک کردن این ترافیک‌ها در ورودی از حملات با آدرس‌های جعلی جلوگیری می‌کند.

/ip firewall address-list add list=bogon_ips address=10.0.0.0/8

/ip firewall address-list add list=bogon_ips address=100.64.0.0/10

/ip firewall address-list add list=bogon_ips address=127.0.0.0/8

/ip firewall address-list add list=bogon_ips address=169.254.0.0/16

/ip firewall address-list add list=bogon_ips address=172.16.0.0/12

/ip firewall address-list add list=bogon_ips address=192.0.0.0/24

/ip firewall address-list add list=bogon_ips address=192.0.2.0/24

/ip firewall address-list add list=bogon_ips address=192.168.0.0/16

/ip firewall address-list add list=bogon_ips address=198.18.0.0/15

/ip firewall address-list add list=bogon_ips address=198.51.100.0/24

/ip firewall address-list add list=bogon_ips address=203.0.113.0/24

/ip firewall address-list add list=bogon_ips address=224.0.0.0/4

/ip firewall address-list add list=bogon_ips address=240.0.0.0/4

/ip firewall filter add chain=input in-interface=<WAN_Interface_Name> src-address-list=bogon_ips action=drop comment="Drop Bogon traffic"

### ۱۰. محدودیت DNS و Proxy

دلیل: عدم اجازه درخواست‌های DNS از راه دور و غیرفعال کردن سرویس‌های پروکسی (اگر استفاده نمی‌شوند) از استفاده دستگاه شما توسط مهاجمان به عنوان یک پروکسی باز (Open Proxy) جلوگیری می‌کند.

/ip dns set allow-remote-requests=no

/ip proxy set enabled=no

/ip socks set enabled=no

### ۱۱. غیرفعال کردن Neighbor Discovery

دلیل: این پروتکل هویت و مدل دستگاه را به دستگاه‌های مجاور اعلام می‌کند. غیرفعال کردن آن در اینترفیس‌های WAN، اطلاعات را از دسترس مهاجمان پنهان می‌کند.

/ip neighbor discovery set <WAN_Interface_Name> discover=no

## فاز چهارم: تنظیمات تکمیلی و محیطی

این اقدامات تنظیمات تکمیلی برای پوشش دادن جنبه‌های خاص امنیتی هستند.

۱۲. Source Validation (Reverse Path Forwarding)

دلیل: فعال‌سازی این قابلیت در حالت Strict، از جعل آدرس IP مبدأ در بسته‌ها (Source Address Spoofing) جلوگیری می‌کند.

/interface settings set rp-filter=strict

### ۱۳. غیرفعال کردن اینترفیس‌های فیزیکی غیرضروری

دلیل: هر پورتی که استفاده نمی‌شود، یک نقطه دسترسی بالقوه برای مهاجم محسوب می‌شود. غیرفعال کردن آن‌ها سطح حمله را کاهش می‌دهد.

/interface ethernet disable etherX

### ۱۴. Default Forward در وای‌فای

دلیل: در شبکه‌های وای‌فای عمومی، غیرفعال کردن این گزینه از ارتباط مستقیم کلاینت‌ها با یکدیگر جلوگیری کرده و حملات لوکال بین کاربران را مسدود می‌کند.

/interface wireless set wlan1 default-forward=no

### ۱۵. ایجاد هشدار قانونی (Disclaimer)

دلیل: ایجاد یک پیام هشدار هنگام لاگین، جنبه‌های حقوقی و بازدارندگی دارد. در بسیاری از سیستم‌های قضایی، این پیام برای پیگرد قانونی نفوذگران ضروری است.

/system console set warning="Unauthorized access to this device is prohibited and will be prosecuted."

### ۱۶. غیرفعال کردن LCD (در صورت وجود)

دلیل: اگر دستگاه دارای LCD است و نیازی به آن ندارید، غیرفعال کردن آن یک اقدام کوچک برای کاهش نقاط دسترسی فیزیکی و سطح حمله است.

/system/leds/set disabled=yes